Esta lista é referente ao conteúdo de PWM para o ATMega328. Para os exercícios a seguir, responda as questões objetivamente e utilize a fonte Consolas 10 para respostas com código.

- Desenhe o gráfico de contagem do TIMER 0 do ATMega328p, representando no eixo vertical o valor de contagem em decimal, e no eixo horizontal o tempo. Considere que esse temporizador esteja configurado para o modo normal de contagem. Considere também uma frequência de CPU de 4MHz e um prescaler com fator f/8.

- Desenhe o gráfico de saída no pino OC0A referente à contagem acima, considerando OCR0A =  215. Qual o Duty Cycle do sinal resultante?

- Configure um sinal PWM no ATMega328p em um pino de sua escolha com frequência aproximada de 48KHz. Faça uma lógica para que sempre que um pulso seja detectado na entrada INT1, a porcentagem de Duty Cycle suba em 10%. Quando um pulso for detectado na entrada INT0, a porcentagem deve ser reduzida a 0%.

- Crie um programa com 2 sinais (A e B) PWM sendo gerados em paralelo. Utilize o mesmo TIMER e mesmo período de PWM para os dois sinais. O Duty Cycle dos dois sinais deve ser complementar. Ex.: Se o sinal A estiver com Duty Cycle de 60%, o sinal B deve ter um Duty Cycle de 40%. O Duty Cycle pode ser alterado por meio de duas variáveis globais.