Esta lista é referente ao conteúdo de TIMER para o ATMega328. Para os exercícios a seguir, responda as questões objetivamente e utilize a fonte Consolas 10 para respostas com código.

Entrega via Teams (Individual) - Data máxima: 21/10

- Desenhe o gráfico de contagem de um temporizador de 10 bits, representando no eixo vertical o valor de contagem em decimal, e no eixo horizontal o tempo. Considere que esse temporizador esteja configurado para o modo normal de contagem, em que reinicia após chegar ao seu valor máximo. Considere também uma frequência de CPU de 4MHz e um prescaler com fator f/8.

- Desenhe o gráfico de contagem do mesmo temporizador de 10 bits, mas agora utilizando um modo de funcionamento CTC (Comparação). Considere, nessa comparação, que o temporizador contará até 1/4 de sua capacidade total. Represente em decimal os valores de contagem no eixo vertical e de tempo no eixo horizontal. Considere uma frequência de CPU de 2MHz e um prescaler com fator f/64.

- Considere o TIMER1 do ATMEGA328p, uma frequência de CPU de 4MHz. Configure o temporizador para que gere interrupções a cada 10ms. Escreva as linhas dos registradores responsáveis por essa configuração.

- Com o mesmo temporizador do exercício anterior, que solução poderia ser utilizada na ISR para que um motor DC fosse acionado a cada 1,5 segundos?

- Faça uma configuração no TIMER0 do ATMEGA328p para que conte no modo normal e gere uma interrupção a cada evento de overflow.

- Qual a principal diferença entre uma interrupção de timers e uma interrupção de pinos (INT0/INT1/PCINT) ?

- :

- Escreva um código com um dos temporizadores do ATMEGA328p que permita um LED pisque a cada 5 segundos. Nesse mesmo código, utilize um botão de emergência no pino INT0 que, quando pressionado, deve interromper o funcionamento do timer e manter o LED desligado, até que o botão seja pressionado novamente.